ФИЛИАЛ – ОАО «РЖД»

- СВЕРДЛОВСКАЯ

- ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

СВЕРДЛОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

екатеринбург-пассажирское подразделение

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

Разработка рабочей тетради для проведения практических занятий в объеме 2 часа для групп «Приемосдатчик груза и багажа, приемщик поездов» по теме: ««Определение кода коммерческой неисправности на основании классификатора коммерческих неисправностей»

Екатеринбург

2023

| Рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии №1 председатель ЦК _________________ Ю.Н. Болдырев «_____» ________________ 2023г | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника Екатеринбург-Пассажирского подразделения _________________ Е.М. Азарова «_____» ______________ 2023г |
| --- | --- |

Автор: преподаватель Екатеринбург - Пассажирского подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций             Гончарова О.Н.

Введение

Проведение практических работ способствует углублению теоретических знаний обучающихся и дает возможность приобрести практические навыки по «Определению кода коммерческой неисправности на основании классификатора коммерческих неисправностей»

Практические работы позволят научиться определять код коммерческой неисправности на основании классификатора коммерческих неисправностей

Краткие теоретические сведения

Код коммерческой неисправности представляет собой последовательность из шести позиций. Каждая позиция имеет цифровое значение. Таким образом, общий вид кода коммерческой неисправности                  (Кн) представляет собой следующее значение:

Кн = А - БВГДЕ, где:

А - позиция вида неисправности (таблица 2), состоит из цифр от двух               до шести;

Б - позиция способа обнаружения коммерческой неисправности               (таблица 3), состоит из одной цифры;

В - позиция места проведения коммерческого осмотра (таблица 4), состоит из одной цифры;

Г - позиция порядка устранения неисправности (таблица 5), состоит                   из одной цифры;

Д - позиция порядка учета неисправности (таблица 6), состоит из одной цифры;

Е - позиция подразделения, ответственного за проведение служебного расследования (таблица 7), состоит из одной цифры.

В таблице 1 представлен перечень позиций, их наименование и номера таблиц соответствующих позиций.

В таблице 2 приведены наименования видов коммерческих неисправностей, объединенных в группы и соответствующие им коды. Выбор вида неисправности по этой таблице осуществляется в порядке перечисления, по возрастанию номеров кодов. В случае если коммерческая неисправность может быть закодирована разными кодами, то выбирается код расположенный первым по порядку.

В таблице 3 указаны возможные способы обнаружения коммерческих неисправностей и соответствующие им коды.

В таблице 4 приведены места проведения коммерческого осмотра,                      и соответствующие им коды.

В таблице 5 приведены коды и наименования порядка устранения коммерческих неисправностей.

В таблице 6 указан порядок учета коммерческих неисправностей                           и соответствующие ему коды.

В таблице 7 приведены коды и наименования порядка назначения подразделения, ответственного за проведение служебного расследования коммерческих неисправностей.

Пример:

Код коммерческой неисправности "2.1.3.1.1 - 33241" означает,                         что обнаружен вагон с данными:

- вид коммерческой неисправности - "Ослабление реквизитов крепления груза" (код 2.1.31.1 из таблицы 2);

- способ обнаружения коммерческой неисправности - "Визуальный осмотр в парке" (код 3 из таблицы 3);

- место проведения коммерческого осмотра - "В парке приема"                         (код 3 из таблицы 4);

- порядок устранения неисправностей - "Устранение коммерческой неисправности производится без отцепки вагона" (код 2 из таблицы 5);

- порядок учета неисправностей - "Коммерческая неисправность, влияющая на безопасность движения и сохранность груза" (код 4 из таблицы 5);

- подразделение, ответственное за проведение служебного расследования "Станция, проводившая предыдущий последний коммерческий осмотр"                  (код 1 из таблицы 7).

Задание 1.

На основании классификатора коммерческих неисправностей присвоить код коммерческой неисправности:

- При коммерческом осмотре в парке, в полу крытого вагона обнаружен проруб. Вагон отцеплен на первом ПКО для проверки.

- На станции прибытия, при коммерческом осмотре в парке обнаружено: на крытом вагоне номер запорно-пломбировочного устройства                не соответствует сведениям, указанных в перевозочных документах. Вагон отцеплен для проверки.

- При коммерческом осмотре в парке отправления на ПКО попутной станции, на платформе с железобетонными изделиями обнаружена раздавленная подкладка. Вагон следует далее.

- При коммерческом осмотре с помощью АСКО ПВ в парке приема, на ПКО попутной станции, на платформе с колесной техникой, обнаружен обрыв растяжки. Неисправность устранили во время осмотра.

- При коммерческом осмотре с использованием ТСКО, выявлен перегруз вагона сверх грузоподъемности. Вагон отцеплен на первом ПКО                  для устранения.

- На ПКО попутной станции при коммерческом осмотре в парке,                  в порожнем полувагоне обнаружено наличие остатков груза. Вагон следует               до станции назначения.

- При коммерческом осмотре с помощью АСКО ПВ в парке приема первой станции ПКО, на порожней платформе обнаружены не снятые средства крепления. Без отцепки вагона.

- При коммерческом осмотре в парке отправления на ПКО попутной станции, на платформе погруженной гусеничной техникой, обнаружена ослабленная растяжка. Устранено без отцепки.

- При коммерческом осмотре в парке станции первого ПКО,                          в порожнем полувагоне обнаружена открытая торцевая дверь. Без отцепки вагона.

- При коммерческом осмотре с помощью АСКО ПВ в парке приема,  в полувагоне, погруженном круглым лесоматериалом обнаружен продольный сдвиг шапки более 400 мм. Вагон отцеплен для устранения.

Задание 2.

Ответить на вопросы:

- Для чего используется классификатор коммерческих неисправностей?

- Из каких позиций состоит код коммерческой неисправности?

- Где указывается код коммерческой неисправности?

- В какой таблице приведены коды и наименования порядка назначения подразделения, ответственного за проведение служебного расследования коммерческих неисправностей?

- Что означает позиция «Б»?

- ЧЕК-ЛИСТ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

| № п/п | Содержание практической работы (задания) | Количество баллов за правильное выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальное | фактическое |
| 1 | Определить код коммерческой неисправности | 10 |  |
| 2* | Ответить на вопросы | 5 |  |
| 3* | Достижение запланированного результата ПР | 1 |  |
|  | Всего баллов | 16 |  |
|  | Успешность выполнения ПР, % | 100% |  |
| Оценка |  | - |  |

*Действия и операции, отмеченные знаком «*» являются критически важными. Выполнение требований охраны труда для каждого действия или операции, а также достижение запланированного результата ПР являются критически важными всегда.

Правила обработки результатов выполнения ПР

Каждое правильно выполненное действие или операция оцениваются                  в 1 (один) балл, невыполненное или неправильно выполненное действие или операция оцениваются в 0 (ноль) баллов. Успешность выполнения                              ПР рассчитывается в процентах.

Оценка определяется успешностью выполнения ПР, а также выполнением критически важных действий или операций, в том числе выполнением требований охраны труда для каждого действия или операции, достижением запланированного результата ПР:

5 «отлично» – от 95 до 100%;

4 «хорошо» – от 80 до 94%;

3 «удовлетворительно» – от 65 до 79%;

2 «неудовлетворительно» – менее 65% и при невыполнении критически важного действия, операций, невыполнении требований охраны труда                       для каждого действия или операции, а также не достижении запланированного результата ПР.

При получении оценки 2 «неудовлетворительно» ПР считается невыполненной.

Литература

- ФЗ от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» в действующей редакции

- Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах            и контейнерах ЦМ-943 в действующей редакции

- Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.12.2019 N 3116/р                                     "Об утверждении Единого типового технологического процесса коммерческого осмотра вагонов и поездов на железнодорожных станциях" (в действующей редакции)