ФИЛИАЛ – ОАО «РЖД»

- СВЕРДЛОВСКАЯ

- ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

СВЕРДЛОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

екатеринбург-пассажирское подразделение

РАБОЧАЯ  ТЕТРАДЬ

Разработка рабочей тетради для проведения практических занятий в объеме

2 часа для групп «Приемосдатчик груза и багажа, приемщик поездов» по теме: «Определение габарита погрузки при перевозке груза, чтение эскизов и схем погрузки»

Екатеринбург

2023

| Рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии №1 председатель ЦК _________________ Ю.Н. Болдырев «_____» ________________ 2023г | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника Екатеринбург-Пассажирского подразделения _________________ Е.М. Азарова «_____» ______________ 2023г |
| --- | --- |

Автор: преподаватель Екатеринбург - Пассажирского подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций             Гончарова О.Н.

Введение

Проведение практических работ способствует углублению теоретических знаний обучающихся и дает возможность приобрести практические навыки Определение условий перевозки опасных грузов.

Практические работы позволят научиться определять габарит погрузки при перевозке груза, уметь читать эскизы и схем погрузки

Определение вида габарита погрузки

Общие требования к размещению и креплению грузов в вагонах.

Размещение и крепление грузов на открытом подвижном составе должно выполняться в точном соответствии с техническими условиями, а также чертежами, утвержденными установленным порядком.

Габарит погрузки – предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом подвижном составе при нахождении его на прямом горизонтальном пути (рис. 1).

Рисунок 1. Габарит погрузки (основной).          Рисунок 2. Габарит погрузки (льготный).

В целях улучшения использования вагонов автомобили, тракторы, сельскохозяйственные и дорожно-строительные машины, железобетонные и металлические изделия, а также другие грузы длиной в пределах платформы или полувагона разрешается грузить на все дороги, кроме Дальневосточной, с применением льготного габарита (рис. 2).

Погрузка лесоматериалов в полувагоне осуществляется с использованием зонального габарита (рис. 3) на все дороги, за исключением Азербайджанской, Закавказской, Львовской, Северо-Кавказской (участки Белореченская – 
Туапсе – Веселое, Крымская – Новороссийск), а также участков Чум – Лабытнанги, Пукса – Новолок Северной дороги и Тигей – Ачинск Красноярской дороги.

Рисунок 3. Зональный габарит.

Обозначение индекса негабаритности

Для определения характера негабаритности используется пятизначный индекс негабаритности. Индекс негабаритности имеет следующий вид:

1-й знак – всегда буква «Н»;

2-й знак – степень нижней негабаритности (степени с 1-й по 6-ю);

3-й знак – степень боковой негабаритности (степени с 1-й по 6-ю);

4-й знак – степень верхней негабаритности (степени с 1-й по 3-ю);

5-й знак – вертикальная сверхнегабаритность.

Сверхнегабаритность в любой зоне указывается цифрой «8».

Пример: указать негабаритность груза,  имеющего индекс Н-3528.

Решение: Н3528 – негабаритность смешанная: (нижняя 3-й степени, боковая 5-й степени, верхняя 2-й степени и вертикальная сверхнегабаритность).

Грузы, превышающие установленные пределы негабаритности, называют сверхнегабаритными.

Определение степени негабаритности

В зависимости от высоты над уровнем головок рельсов (УГР), на которой груз выходит за габарит погрузки, установлены три зоны негабаритности 
(рис. 4):

Нижняя – на высоте от 380 до 1400 мм при расстоянии от оси пути 
1626-1760 мм и на высоте от 1230 до 1400 мм при расстоянии от оси пути 
1761-2240 мм.

Боковая – на высоте от 1400 мм до 4000 мм.

Верхняя – на высоте от 4000 мм до 5300 мм.

Введена также для более точного определения условий пропуска грузов на двухпутных линиях условная зона совместной боковой и верхней негабаритности на высоте от 4000 до 4603 мм при расстоянии от оси пути 
1625 мм до границы зоны верхней негабаритности.

Рисунок 4. Зоны негабаритности.

По размерам выхода грузов за габарит погрузки и условиями их пропуска через инженерные сооружения и по двухпутным линиям для нижней негабаритности установлены шесть степеней, боковой – шесть степеней, верхней – три степени. Груз, выходящий по горизонтали за пределы очертаний третьей степени верхней негабаритности, четвертой (на высоте 3700-4000 мм), пятой (на высоте 3400-3700 мм) и шестой степени боковой негабаритности, второй (на высоте 380-1230) и шестой степени нижней негабаритности, а также превышающий габарит погрузки по высоте (более 5300 мм) называется сверхнегабаритным. В соответствии с установленными зонами сверх негабаритность подразделяется на нижнюю, боковую, верхнюю, а также вертикальную для грузов, имеющих высоту над УГР более 5300 мм.

Негабаритные грузы могут быть перевезены при принятии специальных мер предосторожности, таких, как ограничение скорости движения, ограничение или запрещении движения по соседним путям на двухпутных участках, пропуск по заранее подготовленным маршрутам на станциях.

Пример: определить степень негабаритности груза прямоугольной формы с базой 9234 мм, симметрично продольной оси вагона.  Высота от пола платформы – 1270 мм до уровня головки рельса. Груз шириной 3280 мм, высотой 1900 мм погружен на подкладки толщиной 200 мм (рис. 5).

Решение: для того, чтобы определить степень и вид негабаритности, нужно определить расстояние от оси пути по горизонтали (полуширина груза): 3280 : 2 = 1640 мм, затем высоту от уровня головки рельса: 
1270 + 200 + 1900 = 3370 мм.

По таблице П.1.2. ДЧ-1835 находим:

Боковая негабаритность на высоте 1470 мм (высота от УГР до груза), полуширина 1640 мм, т.к. высота груза от УГР до 3370 мм, верхняя негабаритность отсутствует.

Ответ: груз тарно-штучный на плоской опоре погружен в пределах основного габарита, имеет боковую – 2 степень негабаритности.

1640

3280

2100

1270

3370

Рис. 5. Эскиз негабаритного груза.

Задания для самостоятельной работы (карточки):

Карточка № 1

1. Определить вид габарита погрузки по очертанию. Указать размер.

2. Расшифровать степень негабаритности:

Н-0238.

3. Определить степень негабаритности груза.

Груз на плоской опоре погружен на платформе с базой 9234 мм, симметрично продольной оси вагона.  Высота от пола платформы до уровня головки рельса – 1270 мм. Груз шириной- 3348 мм, на высоте от пола – 2200 мм; шириной – 3176 мм, на высоте – 2890 мм погружен на подкладки толщиной 50 мм.

Карточка № 2

1. Определить вид габарита погрузки по очертанию. Указать размер.

2. Расшифровать степень негабаритности: 
Н-4280.

3. Определить степень негабаритности груза.

Бульдозер погружен на платформе с базой 
9234 мм, симметрично продольной оси вагона.  Высота от пола платформы до уровня головки рельса – 
1270 мм. Груз имеет следующие размеры: на высоте  от пола – 114 мм,  шириной – 3584 мм, на высоте – 1670 мм, шириной – 3560 мм, на высоте  от пола – 2750 мм,  шириной – 3100 мм.

Карточка № 3

1. Определить вид габарита погрузки по очертанию. Указать размер.

2. Расшифровать степень негабаритности: Н- 1608.

3. Определить степень негабаритности груза.

Груз цилиндрической формы погружен на платформе с базой 9234 мм, симметрично продольной оси вагона.  Высота от пола платформы до уровня головки рельса – 1270 мм. При высоте груза – 2070 мм, шириной – 4138 мм; на высоте – 3500 мм,  шириной – 1300 мм, погружен на подкладки толщиной 100 мм.

Работа по чтению эскиза

Для чтения схем и эскизов обучающиеся пользуются требованиями к оформлению схем и эскизов размещения и крепления груза и выданной схемой или эскизом.

Схемы должны содержать следующую информацию:

- наименование и обозначение схемы;

- наименование груза;

- перечень грузовых единиц с указанием габаритных размеров и массы (в табличной форме);

- тип (при необходимости – модель) железнодорожного подвижного состава, используемого для перевозки груза;

- общая масса брутто груза с учетом массы элементов крепления;

- площадь наветренной поверхности вагона с грузом (в случае, если она превышает 50 м2);

- изображение железнодорожного подвижного состава с размещенным на нем грузом, элементов крепления и способов их соединения с крепежными устройствами вагона и груза;

- спецификация элементов крепления и используемых материалов;

- технические требования по размещению и креплению груза в продольном и поперечном направлениях, устройству крепления, проведению сварочных работ и др.;

- наименование железнодорожной станции и перевозчика;

- наименование предприятия-разработчика, фамилии и подписи лиц, разработавших схему;

- реквизиты утверждения (согласования) схемы уполномоченными перевозчиком лицами.

Изображение железнодорожного подвижного состава следует выполнять тонкими сплошными линиями, изображение груза – сплошными основными, элементы крепления – утолщеными, габариты погрузки – тонкими штрихпунктирными линиями. Надписи должны быть выполнены разборчиво одним из допускаемых способов: чертежным шрифтом, машинописью, либо с использованием компьютерных редакторов. Высота шрифта – не менее 3,5 мм для машинописных и не менее 5 мм – для рукописных надписей.

Изображение железнодорожного подвижного состава с размещенным на нем грузом выполняется, как правило, в масштабе 1:50 в трех проекциях: главный вид, вид сверху, вид с торца (как правило, слева). Допускается взамен вида слева размещать при необходимости вид справа, поперечное сечение либо разрез. Вид с торца допускается выполнять в более крупном масштабе, чем остальные виды. Допускается выполнять схему в масштабе 1:25 для большей ясности изображения грузов и средств крепления сложной конфигурации.

Железнодорожный подвижной состав изображается упрощенно. На платформах боковые борта на главном виде и торцовые борта на виде с торца, как правило, не показывают. В технических требованиях должны быть приведены указания о состоянии бортов и необходимости их закрепления. На всех видах показывают стоечные скобы (боковые и торцовые). В полувагонах на главном виде показывают расположение поперечных балок, а на виде 
сверху – состояние торцовых дверей (закрытое или открытое) и торцовые порожки.

Очертания грузовых единиц должны давать ясное представление об их конфигурации, о габаритах, базовых поверхностях (опорных и упорных), их положении относительно вагона и соседних грузовых единиц, расположении крепежных устройств.

Деревянные элементы крепления (подкладки, прокладки, упорные и распорные бруски) должны быть выделены штриховкой. Для пояснения устройства элементов (вырезки, врезки, крепление друг к другу) приводятся соответствующие разрезы и сечения.

Растяжки, обвязки, стяжки из проволоки изображают волнистой линией.

На схеме должны быть приведены следующие размеры:

- габаритные размеры груза;

- максимальная высота верхних поверхностей или наиболее выступающих частей груза относительно уровня головок рельсов (УГР);

- высота подкладок (площадок турникетных опор), на которые опирается груз от УГР;

- координаты расположения грузовых единиц относительно кузова вагона, площадок турникетных опор;

- минимальные допускаемые зазоры между грузом и полом вагона прикрытия;

- база сцепа вагонов;

- координаты центров тяжести грузовых единиц ЦТгр относительно   их  базовых  поверхностей, продольной и  поперечной плоскостей симметрии вагона;

- координаты общего центра тяжести груза ЦТгр                                                               относительно пола и продольной плоскости симметрии вагона (на виде слева), поперечной плоскости симметрии (на главном виде);

- координаты общего центра тяжести вагона с грузом ЦТ 	относительно  УГР,  продольной  и поперечной плоскостей  симметрии вагона.

Схема НТУ должна быть утверждена грузоотправителем, содержать полное наименование грузоотправителя, должность утверждающего лица, его фамилию и инициалы, личную подпись, дату и печать. Гриф утверждения следует располагать в правом верхнем углу листа. Схема должна быть согласована и зарегистрирована.

Эскиз ТУ должен содержать:

- наименование груза;

- тип (при необходимости – модель) железнодорожного подвижного состава, используемого для перевозки груза;

- ссылку на раздел (пункт), главу ТУ (с указанием года издания), в соответствии с которыми выполняются размещение и крепление груза;

- изображение вагона с размещенным на нем грузом, средствами крепления, а также указания по устройству крепления;

- перечень грузовых единиц, их габаритные размеры и массу (в табличной форме), а также общую массу груза с учетом массы средств крепления;

- величину площади наветренной поверхности вагона с грузом, если она превышает 50 м2;

- грифы утверждения грузоотправителем и согласования уполномоченным перевозчиком лицом (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры,  – начальником железнодорожной станции отправления) с указанием должности согласующего лица, его фамилии и инициалов, личной подписи, даты и печати.

Карточка № 1

Рисунок 1. Эскиз размещения и крепления груза.

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
|  | Погрузка какого груза изображена на эскизе? |  |
|  | В какое техническое средство погружен груз? |  |
|  | Каким количеством растяжек и во сколько нитей закреплен груз? |  |
|  | Какое количество гвоздей рассчитано для крепления? |  |
|  | Из каких пород дерева должны быть изготовлены бруски для данной погрузки? |  |
|  | Указать центр тяжести для груза (мм), расшифровать расчет |  |

Карточка № 2

Рисунок 2. Схема размещения и крепления груза.

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
|  | Погрузка какого груза изображена на эскизе? |  |
|  | На какое техническое средство погружен груз? |  |
|  | Каким количеством растяжек и во сколько нитей закреплен груз? |  |
|  | Какое количество гвоздей рассчитано для крепления? |  |
|  | Из каких пород дерева должны быть изготовлены бруски для данной погрузки? |  |
|  | Указать степень негабаритности и общий центр тяжести (мм) |  |

Карточка № 3

Рисунок 3. Схема размещения и крепления груза.

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
|  | Погрузка какого груза изображена на эскизе? |  |
|  | На какое техническое средство погружен груз? |  |
|  | Каким количеством растяжек и во сколько нитей закреплен груз? |  |
|  | Какое количество гвоздей рассчитано для крепления ? |  |
|  | Какова общая масса реквизита для сборки металлоконструкций? |  |
|  | Указать общий центр тяжести (мм) и на сколько смещен центр тяжести груза относительно вертикальной плоскости |  |

ЧЕК-ЛИСТ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

| № п/п | Содержание практической работы (задания) | Количество баллов за правильное выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальное | фактическое |
| 1. | Определение вида габарита погрузки | 2 |  |
| 2. | Определение размера | 1 |  |
| 3. | Обозначение индекса негабаритности | 1 |  |
| 4*. | Определение степени негабаритности | 5 |  |
| 5*. | Работа по чтению эскиза | 6 |  |
|  | Всего баллов | 15 |  |
|  | Успешность выполнения ПР, % | - |  |
| Оценка |  | - |  |

*Действия и операции, отмеченные знаком «*» являются критически важными. Выполнение требований охраны труда для каждого действия или операции, а также достижение запланированного результата ПР, являются критически важными всегда.

Литература

- ФЗ от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» в действующей редакции

- Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах ЦМ-943 в действующей редакции