Муниципальное общеобразовательное учреждение –

средняя общеобразовательная школа № 5 города Унеча

Брянской области

Методическая разработка

«Практические  задания на уроках  труда

в 5-7 классах по модулям программы Труд (технология)»

Разработала: учитель труда (технологии)

МОУ СОШ №5 г. Унеча Брянской области

Кисленок Регина Анатольевна

2024г

Пояснительная записка

методической разработки по предмету труд

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и Концепция преподавания предметной области «Технология».

Методическая разработка  соответствует требованиям рабочей  программы Труд (технология), которая построена по модульному принципу.

Модульная программа по технологии – это система логически завершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, предусматривающая разные образовательные траектории её реализации.

Методическая разработка содержит практические задания для 5-7 классов  по модулям:   «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника» «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Производство и технологии».

Основной целью методической разработки практических занятий -   формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления у обучающихся.

Выполняя практические работы самостоятельно, ученики лучше освоят учебный предмет, ознакомятся  с  технологическими процессами  изготовления изделий,  проявят творческие способности и  увидят результаты свой деятельности на уроке.

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»

Тема урока: Блюда из овощей. 5 класс.

Методическая разработка практической работы №2

по теме  «Приготовление винегрета»

| Планируемые предметные результаты Базовый уровень |  |
| --- | --- |
| В результате выполнения практической работы обучающиеся | Впишите предметные результаты, соответствующие изучаемой технологии |
| узнают: … (термины, понятия, названия инструментов, приемов работы, трудовых операций и др.) | Ознакомятся с термином винегрет, технологией его приготовления, полезными качествами. Узнают, какие трудовые операции нужно выполнить для его приготовления. |
| научатся: … (выполнять трудовые операции, использовать инструменты, приспособления и др.) | Научаться готовить блюдо из вареных овощей, используя необходимые инструменты и приспособления, соблюдая нормы СГ и ТБ. Нарезать продукты кубиками. |
| смогут объяснять/характеризовать: … (порядок технологических операций, этапы выполнения работы и др.) | Смогут объяснить порядок технологических операций при приготовлении винегрета. |
| смогут самостоятельно выполнить/сделать: … (- аналогичное изделие, соблюдая технологическую последовательность; - другое изделие, перенеся знания изученной технологии на другие объекты) | В дальнейшем смогут самостоятельно готовить это блюдо, а знания применить в кулинарном искусстве. |

Практическая работа «Приготовление винегрета»

Цель: ознакомить учащихся с технологией приготовления блюда из вареных овощей, научить  готовить винегрет. Правильно  и аккуратно нарезать продукты  для него, соблюдая правила ТБ. Совершенствовать практические  навыки ручного труда.

Оборудование и материалы: компьютер, демонстрационный материал, технологическая карта, инструкции по ТБ.  Рабочий стол, миска, разделочная доска, салатник, тарелка. Инструменты: нож, ложка, вилка.  Продукты: вареный картофель, морковь, свекла, соленый огурец, лук, зеленый горошек, масло подсолнечное, соль.

Задание:

- Наденьте  фартук и завяжите  косынку. Помойте  руки.

- Организуйте рабочее место, проверьте наличие инструментов и продуктов.

- Изучите технологическую карту приготовления винегрета.

- Изучите технологию нарезки продуктов кубиками.

- Приготовьте винегрет по технологической карте. Оформите  блюдо и подайте к столу.

Технологическая карта приготовления винегрета

| Последовательность технологических операций | Материалы, инструменты |  |
| --- | --- | --- |
| Очистите от кожуры картофель, морковь, свеклу и лук | Нож, овощечистка |  |
| Нарежьте все продукты кубиками и сложите в миску. | Нож, овощечистка, разделочная доска |  |
| Добавьте в миску с продуктами зеленый горошек, масло подсолнечное, соль. Перемешайте все. | Миска, ложка. |  |
| Переложите готовый винегрет в салатник. Посыпьте его мелко нарезанной зеленью и подавайте к столу |  |  |

Карта контроля выполненной работы

| Технологическая операция | Критерий оценки | Балл |
| --- | --- | --- |
| Организация труда и рабочего места | Фартуки и косынки присутствуют, рабочее место организовано правильно | 0,5 |
| Набор необходимых продуктов | Продукты выбраны правильно, качество продуктов проверено. | 0,5 |
| Очистка продуктов | Очистка продуктов проведена правильно | 1 |
| Нарезка продуктов | Соответствует технологическим требованиям | 1 |
| Смешивание продуктов | Продукты смешены правильно с добавлением необходимых ингредиентов. | 1 |
| Оформление блюда | Блюдо соответствует всем технологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. | 0,5 |
| Уборка рабочего места | Рабочее место, инструменты и посуда вымыты и расположены по местам. | 0,5 |
|  | Итого: | 5 |

Сделайте вывод по результатам практической работы:

ПРИМЕР ВЫВОДА:  винегрет – салат, который готовится из вареных овощей нарезанных кубиками и заправленный маслом подсолнечным.  Технологический процесс приготовления требует внимательности и аккуратности в работе. Навыки,  приобретенные на уроке,  помогут в дальнейшем совершенствоваться в кулинарном мастерстве.

Критерии оценки (ПРИМЕР)

|  | Оценка процесса | Баллы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение техники безопасности, правил безопасного труда | Выполняется - 1 Не выполняется -0 | 1 0 |
| 2 | Соблюдение дисциплины, правил делового общения | Выполняется -1 Не выполняется -0 | 1 0 |
| 3 | Соблюдение культуры труда на рабочем месте (организация рабочего места) | Выполняется -1 Не выполняется -0 | 1 0 |
| 4 | Соблюдение выполнения технологических операций по приготовлению винегрета | Выполняется полностью верно - 2 Выполняется верно, но с нарушением отдельных технологических приемов и правил - 1 Блюдо выполнено с нарушениями санитарно-гигиенических норм и технологии – 0,5 | 2 1 0,5 |
| 5 | Соблюдение последовательности этапов приготовления блюда и его качество | Соблюдены все этапы, блюдо приготовлено качественно. -5 Последовательность нарушена, качество не удовлетворяет потребности -3 | 5 3 |
|  | Итого |  | 13 |
|  | Оценка результата |  |  |
| 1 | 18 баллов | Практическая работа выполнена качественно, без нарушений санитарных и гигиенических норм | 5 |
| 2 | 9 - 12 баллов | Практическая работа выполнена не качественно, без нарушений санитарных и гигиенических норм | 4 |
| 3 | 5 -8 баллов | Практическая работа выполнена не качественно, с нарушениями санитарных и гигиенических норм | 3 |

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»

Тема урока: «Чертеж фартука М1:4» 5 класс

Методическая разработка практической работы №5

по теме «Построение фартука в М 1:4»

| Планируемые предметные результаты Базовый уровень |  |
| --- | --- |
| В результате выполнения практической работы обучающиеся | Впишите предметные результаты, соответствующие изучаемой технологии |
| узнают:… (термины, понятия, названия инструментов, приемов работы, трудовых операций и др.) | Что такое чертеж, какие инструменты используются при построении чертежа. Узнают, из каких линий состоит чертеж и как они получаются. Какую трудовую операцию нужно выполнить, чтобы уменьшить размеры мерок. |
| научатся: … (выполнять трудовые операции, использовать инструменты, приспособления и др.) | Чертить чертеж фартука в М 1:4, уменьшая размеры мерок. Научаться использовать инструменты по назначению. |
| смогут объяснять/характеризовать: … (порядок технологических операций, этапы выполнения работы и др.) | Смогут объяснить последовательность построения чертежа фартука. Усвоят этапы практической работы по построению чертежа. |
| смогут самостоятельно выполнить/сделать: … (-аналогичное изделие, соблюдая технологическую последовательность; -другое изделие, перенеся знания изученной технологии на другие объекты) | Смогут самостоятельно выполнить чертеж фартука в М1:1, базируясь на полученных знаниях урока. Перенести свои знания при построении чертежей других изделий |

Практическая работа «Построение чертежа фартука в М 1:4»

Цель: Ознакомить учащихся с технологией конструирования одежды, расширить  знания  в области графической грамотности, сформировать  практические навыки в построении чертежа фартука, научить пользоваться инструкционной картой,  чертежными инструментами во время построения и начертить чертеж фартука в М 1:4.

Оборудование и материалы:  Компьютер, демонстрационный материал, чертежные инструменты,  инструкционная памятка, технологическая карта построения чертежа.

Задание:

- Внимательно рассмотрите фартук на слайде компьютера.

- Сравните его с чертежом на технологической карте построения чертежа фартука.

- Подготовьте необходимые инструменты (карандаш, линейку М1:4, ластик, рабочую тетрадь).

- Прочитайте технологическую карту внимательно.

- Выполните в колонке таблицы  расчет  в соответствии со своими мерками и запишите их.

- Изучите этапы построения чертежа (они обозначены цифрами 1,2 и т.д.)

- Следуя этапам,  выполните чертеж фартука в М 1:4 в рабочей тетради.

- Приступая к работе, обратите внимание на инструкционную памятку. Изучите ее.

Инструкционная памятка

- На чертежах швейных изделий размеры не ставятся.

- Размеры каждого из отрезков рассчитываются и записываются в технологическую карту в колонке расчет.

- Точки и отрезки имеют буквенное обозначение. Отрезки имеют первоначальную точку и последующую, читаются в чертежах (от точки В до точки В1).

- Чертежи швейных изделий в рабочей тетради выполняют в М 1:4, для этого используется масштабная линейка.

- Построение и записи на чертеже выполняются карандашом и линейкой.

Технологическая карта построения фартука

| Этапы | Отрезки | Характеристика технологических операций | Расчет | Чертеж фартука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Построение фартука |  |  |
| 1 | Угол В | Строим прямой угол В.( Ставим точку В и проводим линии горизонтальную и вертикальную |  |  |
| 2 | ВН | Длина фартука. Проводим линию низа | Дф. = |  |
| 3 | ВТ | Длина грудки. Проводим линию талии | Дг =18 |  |
| 4 | ВВ1 | Ширина фартука. | Ст :2+6 = |  |
| 5 | В1Н1 | Боковая часть фартука. От точки В1 проводим линию вниз. На пересечении с линией низа, ставим точкуН1. На пересечении с линией талии ставим точку Т1 |  |  |
| 6 | ВВ2 | Ширина грудки по верхнему срезу | Шг1 = 9 |  |
| 7 | ТТ2 | Ширина грудки по талии | Шг2 =11 |  |
| 8 | ТК | Местоположения кармана. Проводим линию кармана | 9 |  |
| 9 | КК1 | Местоположение переднего края кармана | 9 |  |
| 10 | К1К2 | Ширина кармана | 14 |  |
| 11 | К1К3 | Длина кармана (оформляем карман) | 16 |  |
| 12 |  | Обводим контуры чертежа под линейку |  |  |
|  |  | Построение бретелей |  |  |
| 1. 2. | ББ1 ББ2 | Ширина бретелей Длина бретелей | 8 40 |  |
|  |  | Построение пояса |  |  |
| 1. 2. | ПП1 ПП2 | Ширина пояса Длина пояса | 8 От +30 = |  |

Карта контроля выполненной работы

| Технологическая операция | Критерий оценки | Балл |
| --- | --- | --- |
| Расчет мерок | Мерки рассчитаны и внесены в таблицу | 1 |
| Построение линий чертежа | Линии ровные и соответствуют чертежу | 1 |
| Нанесение точек | На чертеже все точки обозначены | 1 |
| Нанесение отрезков в соответствии с расчетом | Отрезки нанесены в соответствии с расчетом. Их местоположение соответствует чертежу | 1 |
| Буквенное обозначение точек и отрезков | Точки и отрезки имеют буквенное обозначение | 1 |
|  | Итого: | 5 |

Вывод (пример):  Процесс построения чертежа фартука состоит из нескольких этапов, следуя которым,  можно выполнить чертеж фартука. Во время практической работы нужно быть внимательным, правильно рассчитывать размеры и в соответствии с чертежом располагать их. Умение строить чертеж развивает графическую грамотность, вырабатывает практические навыки чертежного мастерства, которые  пригодятся в будущей профессии.

Критерии оценки (ПРИМЕР)

|  | Оценка процесса | Характеристика оценочного процесса | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение техники безопасности, правил безопасного труда | Выполняется -1 Не выполняется -0 | 1 0 |
| 2 | Соблюдение дисциплины, правил делового общения | Выполняется -1 Не выполняется -0 | 1 0 |
| 3 | Соблюдение культуры труда на рабочем месте (организация рабочего места) | Выполняется -1 Не выполняется -0 | 1 0 |
| 4 | Соблюдение этапов построения чертежа | Этапы соблюдены, верно -3 Выполняются верно, но с нарушением отдельных технологических приемов и правил -2 Нарушена последовательность этапов и записей - 1 | 3 2 1 |
| 5 | Качество выполненного чертежа | Чертеж построен правильно, аккуратно, без ошибок - 3 Чертеж построен правильно, но не аккуратно -2 Чертеж построен не аккуратно и с ошибками - 1 | 3 2 1 |
|  | Итого |  | 9 |
|  | Оценка результата |  | Оценка |
| 1 | 14 баллов | Работа выполнена полностью, в соответствии с требованиями | 5 |
| 2 | 9 -13 баллов | Работа выполнена полностью, но с частичными нарушениями | 4 |
| 3 | 5 – 8 баллов | Работа выполнена не полностью и с нарушениями | 3 |
| 4 | - 4 балла | Работа выполнена не правильно, с ошибками. | 2 |

Модуль «Робототехника»

Тема урока: « Роботы в повседневной жизни человека» 7 класс

Методическая разработка практической работы №3

по теме «Умный дом – тоже робот?»

| Планируемые предметные результаты Базовый уровень |  |
| --- | --- |
| В результате выполнения практической работы обучающиеся | Впишите предметные результаты, соответствующие изучаемой технологии |
| узнают:… (термины, понятия, названия инструментов, приемов работы, трудовых операций и др.) | Узнают о разнообразии умных гаджетов, используемых человеком в повседневной жизни. Ознакомятся с понятиями: бытовые роботы, «умный дом». |
| научатся: … (выполнять трудовые операции, использовать инструменты, приспособления и др.) | Определять бытовых роботов по назначению, функциональности, практичности. |
| смогут объяснять/характеризовать:… (порядок технологических операций, этапы выполнения работы и др.) | Займутся поиском ответа на вопрос «Умный дом – тоже робот?». Попробуют доказать или опровергнуть эту версию. |
| смогут самостоятельно выполнить/сделать: … (-аналогичное изделие, соблюдая технологическую последовательность; -другое изделие, перенеся знания изученной технологии на другие объекты) | Самостоятельно проделают аналитическую работу при выборе ответов на данный вопрос. Выберут правильный ответ и обоснуют его аргументами. (ребята работают в группах) |

Практическая работа (работа по группам)

«Умный дом – тоже робот?»

Цель: ознакомить учащихся с бытовыми умными гаджетами,    применяемыми в повседневной жизни человека. Сформировать навыки аналитического мышления при выборе варианта ответа на вопрос «Умный дом – тоже робот?».

Оборудование и материалы: компьютер, таблица №1, №2, листы бумаги, иллюстрационный материал,  карандаш, ластик.

Задание:

- Внимательно изучите  слайды презентации по теме урока.

- Заполните таблицу №1, в которую впишите  виды гаджетов, используемых современным человеком в быту, дайте им характеристику.

Таблица №1 	Характеристика бытовых роботов

| № п/п | Виды бытовых роботов | Назначение | Функциональность | Практичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Рассмотрите иллюстрацию «Умный дом – тоже робот?» внимательно.

- Перечислите, какие  бытовые умные гаджеты изображены на картинке и запишите их в таблицу №2

Таблица №2

| № п/п | Название | Применение в быту |
| --- | --- | --- |

- Докажите или опровергните версию, является ли «умный дом роботом».

- Ответ запишите на листе бумаги.

Карта контроля выполненной работы

| Технологическая операция | Критерий оценки | Балл |
| --- | --- | --- |
| Организация деятельности в группах | Работа в группе активная и результативная | 1 |
| Заполнение таблицы №1 | Таблица заполнена правильно, характеристика верная | 1 |
| Заполнение таблицы №2 | Таблица заполнена верно, все гаджеты внесены. | 1 |
| Умный дом – тоже робот (аргументы) | Доказательство версии основательное, аргументы выбраны правильные. | 3 |
|  | Итого: | 6 |

Сделайте вывод  о проделанной работе:

Вывод (пример): современный мир наполнен умными гаджетами, которые человек  использует  для своего блага. Проделав данную практическую работу, можно сделать  вывод,   что «умный дом – тоже робот»  –   система домашних устройств, способных выполнять действия и решать повседневные задачи даже без участия человека.

Критерии оценки (ПРИМЕР)

|  | Оценка процесса | Баллы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение техники безопасности, правил безопасного труда | Выполняется -1 Не выполняется -0 | 1 0 |
| 2 | Соблюдение дисциплины, правил делового общения | Выполняется -1 Не выполняется -0 | 1 0 |
| 3 | Соблюдение культуры труда на рабочем месте (организация рабочего места) | Выполняется -1 Не выполняется -0 | 1 0 |
| 4 | Качество заполнения таблицы №1 | Выполняется полностью верно -2 Выполняется верно, но с нарушением технологических терминов -1 Выполнено частично верно, в ответах допущены ошибки. | 2 1 0,5 |
| 5 | Качество заполнения таблицы №2 | Выполняется полностью верно -2 Выполняется верно, но с нарушением технологических терминов -1 Выполнено частично верно, в ответах допущены ошибки-0,5 | 2 1 0,5 |
| 6 | Доказательство версии, что «Умный дом – тоже робот?» | Аргументы приведены верно и выводы сформированы правильно-5 Аргументов недостаточно для доказательства - 3 | 5 3 |
|  | Итого |  | 12 |
|  | Оценка результата |  |  |
| 1 | 18 баллов | Работа выполнена полностью, доказательства и выводы верны. | 5 |
| 2 | 10 -17 баллов | Работа выполнена полностью, но аргументов доказательства мало. | 4 |
| 3 | 3 – 9 баллов | Работа выполнена не полностью и с ошибками | 3 |

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»

Тема урока: «Макетирование в моделировании одежды» 7 класс

Методическая разработка практической работы

по теме  «Изготовление макета манекена для одежды»

| Планируемые предметные результаты Базовый уровень |  |
| --- | --- |
| В результате выполнения практической работы обучающиеся | Впишите предметные результаты, соответствующие изучаемой технологии |
| узнают:… (термины, понятия, названия инструментов, приемов работы, трудовых операций и др.) | Что такое процесс макетирование, и каким образом создаются макеты. Ознакомятся с понятиями: макет, моделирование. Освоят приемы работы при создании макета манекена. |
| научатся: … (выполнять трудовые операции, использовать инструменты, приспособления и др.) | Выполнять макет манекена для одежды из картона, используя клеевой способ соединения |
| смогут объяснять/характеризовать:… (порядок технологических операций, этапы выполнения работы и др.) | Технологию изготовления манекена из картона, приемы работы и этапы проделанной работы. |
| смогут самостоятельно выполнить/сделать: … (-аналогичное изделие, соблюдая технологическую последовательность; -другое изделие, перенеся знания изученной технологии на другие объекты) | Смогут выполнить макет манекена из картона для использования его при конструировании одежды. Полученные практические навыки смогут перенести на изготовление других объектов. |

Практическая работа «Изготовление макета манекена из картона»

Цель: ознакомить учащихся с технологией макетирования объектов по развертке. Научить изготавливать манекен для одежды из картона. Сформировать навыки ручного труда при выполнении практической работы.

Оборудование и материалы: компьютер, демонстрационный макет, картон, шаблон спинки и полочки швейного изделия,  технологическая карта. Инструменты: скотч бумажный, карандаш, линейка, ластик, ножницы.

Задание:

- Внимательно изучите  слайды презентации, где показан процесс практической работы.

- Повторите процесс,  используя картон, шаблоны и необходимые инструменты.

- Подготовьте рабочее место.

- Внимательно изучите этапы выполнения практической работы в технологической карте, которая находится у вас на рабочем месте.

- Изготовьте макет манекена для одежды,  следуя  изученной информации.

Технологическая карта изготовления макета манекена

| №п/п | Последовательность технологических операций | Материалы, инструменты |
| --- | --- | --- |
| 1 | На листе картона обведите шаблоны спинки и полочки. | Картон, шаблон спинки, шаблон полочки, карандаш |
| 2 | Вырежьте детали спинки и полочки из картона. На деталях вырежьте вытачки по талии, плечевые и нагрудные. | Картон, ножницы. |
| 3 | Сборка макета (срезы деталей склеиваем с двух сторон скотчем) а) вначале склейте скотчем вытачки. б) затем боковые срезы. в) оклейте скотчем проймы и низ макета г) затем склейте плечевые срезы | Детали из картона, ножницы, скотч. |
| 4 | Для устойчивости макета приклейте к нему нижнюю часть. Для этого, поставьте макет на картон, обведите его, вырежьте по контуру и аккуратно приклейте скотчем. | Макет, картон, скотч, ножницы. |
| 5 | Нанесите на макете маркером или фломастером линии: плеч, груди, талии, бедер | Маркер, фломастер |

Карта контроля выполненной работы

| Технологическая операция | Критерий оценки | Балл |
| --- | --- | --- |
| Организация рабочего места | Рабочее место подготовлено к практической работе. | 1 |
| Обводка деталей шаблона на картоне | Детали шаблонов обведены правильно и аккуратно. | 1 |
| Вырезание деталей из картона. | Детали шаблонов и вытачки на них вырезаны аккуратно. Вытачки вырезаны в соответствующих местах. | 1 |
| Склейка срезов деталей макета | Склейка срезов выполнена правильно (с двух сторон) и аккуратно | 1 |
| Сборка макета | Сборка макета завершена, отвечает всем требованиям практической работы | 1 |
| Нанесение линий на макет | Линии фигуры на макете нанесены верно | 1 |
|  | Итого: | 6 |

Вывод (пример):  процесс создание макета манекена для одежды требует внимательности и аккуратности в работе. Расширяет знания в области конструкции объектов, развивает навыки ручного труда, функциональную грамотность. Освоив приемы склейки частей деталей, можно выполнить нужную и полезную вещь, как учебный манекен для изучения швейного дела.

Критерии оценки (ПРИМЕР)

|  | Оценка процесса | Баллы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение техники безопасности, правил безопасного труда | Выполняется - 1 Не выполняется - 0 | 1 0 |
| 2 | Соблюдение дисциплины, правил делового общения | Выполняется - 1 Не выполняется - 0 | 1 0 |
| 3 | Соблюдение культуры труда на рабочем месте (организация рабочего места) | Выполняется - 1 Не выполняется - 0 | 1 0 |
| 4 | Соблюдение/качество выполнения технологических операций | Выполняется полностью верно -5 Выполняется верно, но с нарушением отдельных технологических приемов и правил - 3 Нарушена технология выполнение технологической операции: макет изготовлен не верно - 1 | 5 3 1 |
| 5 | Соблюдение последовательности этапов сборки макета. | Соблюдены все этапы, сборка завершена – 1 Последовательность сборки нарушена – 0 | 1 0 |
|  | Итого |  | 9 |
|  | Оценка результата |  |  |
| 1 | 15 баллов | Работа выполнена полностью, в соответствии с требованиями | 5 |
| 2 | 9 -13 баллов | Работа выполнена полностью, но с частичными нарушениями | 4 |
| 3 | 5 – 8 баллов | Работа выполнена не полностью и с нарушениями | 3 |
| 4 | - 4 балла | Работа выполнена не правильно, с ошибками. | 2 |

Модуль «Производство и технологии»

Тема урока: « Машины и механизмы» 6 класс

Методическая разработка практической работы №1

по теме «Механизмы передачи движения»

| Планируемые предметные результаты Базовый уровень |  |
| --- | --- |
| В результате выполнения практической работы обучающиеся | Впишите предметные результаты, соответствующие изучаемой технологии |
| узнают:… (термины, понятия, названия инструментов, приемов работы, трудовых операций и др.) | Узнают понятия: машина, механизм, деталь. Ознакомятся с видами машин и механизмов |
| научатся: … (выполнять трудовые операции, использовать инструменты, приспособления и др.) | Собирать механизмы по их деталям и рассчитывать передаточные отношения |
| смогут объяснять/характеризовать:… (порядок технологических операций, этапы выполнения работы и др.) | Собирать простые механизмы из деталей конструктора «Лего». Объяснять технологию сборки и объяснять принцип работы механизмов. |
| смогут самостоятельно выполнить/сделать: … (-аналогичное изделие, соблюдая технологическую последовательность; -другое изделие, перенеся знания изученной технологии на другие объекты) | Самостоятельно собирать простые механизмы. Выбирать другие изделия на основе этих механизмов. Проделают аналитическую работу при сборке изделия. (ребята работают в группах) |

Практическая работа (работа по группам)

«Сборка механизмов из конструктора «Лего»

Цель: ознакомить учащихся с понятиями: машина, механизм, деталь.

Познакомить с видами механизмов и принципом их работы. Сформировать навыки технического мышления во время сборки механизмов.

Оборудование и материалы: компьютер, конструктор «Лего», иллюстрационный материал – презентация по теме урока.

Задание:

- Внимательно изучите  слайды презентации по теме урока.

- Заполните таблицу №1, в которую впишите  виды машин  и их назначение.

Таблица №1

| № п/п | Виды машин | Назначение | Функциональность | Практичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Рассмотрите  внимательно механизмы. Заполните таблицу №2

  - 2.                                 3.                              4

Таблица №2

| № п/п | Название механизма | Перечислите детали из которых он состоит механизм | Опишите принцип работы механизма |
| --- | --- | --- | --- |

- Соберите эти механизмы из конструктора «Лего».

- Карта контроля выполненной работы учащимися

| Технологическая операция | Критерий оценки | Балл |
| --- | --- | --- |
| Организация деятельности в группах | Работа в группе активная и результативная | 3 |
| Заполнение таблицы №1 | Таблица заполнена правильно, характеристика машин верная | 4 |
| Заполнение таблицы №2 | Таблица заполнена верно, все механизмы перечислены, принцип их работы верен | 4 |
| Сборка механизмов | Механизмы собраны правильно, функционируют | 5 |
|  | Итого: | 15 |

- Сделайте вывод  о проделанной работе:

Критерии оценки

|  | Оценка процесса | Баллы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение техники безопасности, правил безопасного труда | Выполняется -1 Не выполняется -0 | 1 0 |
| 2 | Соблюдение дисциплины, правил делового общения | Выполняется -1 Не выполняется -0 | 1 0 |
| 3 | Соблюдение культуры труда на рабочем месте (организация рабочего места) | Выполняется -1 Не выполняется -0 | 1 0 |